2025年舞钢市成品油产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

特殊型产品每批次抽样数量见表1。

表1 抽样数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 | 检样数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车用乙醇汽油 | 4L | 2L | 2L |
| 2 | 车用柴油 | 4L | 2L | 2L |

2 检验依据

表2 车用乙醇汽油检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 硫含量 | SH/T 0689-2000 NB/SH/T 0253-2021 |
|  | 铜片腐蚀 | GB/T 5096-2017 |
|  | 机械杂质 | GB/T 511-2010 GB 18351-2017 |
|  | 其他有机含氧化合物含量 | NB/SH/T 0663-2014 |
|  | 乙醇含量 | NB/SH/T 0663-2014 |
|  | 密度 | GB/T 1884-2000 GB/T 1885-1998 |
|  | 胶质含量 | GB/T 8019-2008 |
|  | 芳烃含量 | GB/T 11132-2022 GB/T 30519-2014 GB/T 30519-2024 |
|  | 研究法辛烷值 | GB/T 5487-2015 GB/T 5487-2015/XG1-2017 GB/T 503-2016 GB/T 503-2016/XG1-2017 |
|  | 硫醇 | NB/SH/T 0174-2015 |
|  | 水溶性酸 | GB/T 259-1988 |

表3 车用柴油检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 硫含量 | SH/T 0689-2000 |
|  | 铜片腐蚀 | GB/T 5096-2017 |
|  | 水含量 | GB 19147-2016 GB 19147-2016/XG1-2018 GB/T 260-2016 SH/T 0246-1992 GB/T 11133-2015 |
|  | 总污染物含量 | GB/T 33400-2016 |
|  | 凝点 | GB/T 510-2018 |
|  | 冷滤点 | NB/SH/T 0248-2019 |
|  | 闪点 | GB/T 261-2021 |
|  | 密度 | GB/T 1884-2000 GB/T 1885-1998 |
|  | 运动黏度 | GB/T 265-1988 |
|  | 灰分 | GB/T 508-1985 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB18351-2017 车用乙醇汽油（E10）

GB 19147-2016 、GB 19147-2016/XG1-2018 车用柴油 《车用柴油》国家标准第1号修改单

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。