河南省大中型灌区田岗灌区年度工作报告

一、概述

田岗灌区位于河南省舞钢市北部平原，地处北纬33°18′00″--33°25′25″,东径113°21′27″--113°40′51″之间，地形西南高东北低，属淮河流域，是洪河上游山丘区山前平原地区，年取水总量400万立方米，农业年取水许可量400万立方米，灌区涉及枣林、武功、铁山、八台四个乡（镇、办事处）58个行政村，人口7.6万人，耕地11.7万亩，设计灌溉面积8.91万亩，有效灌溉面积8.91万亩，是河南省重点中型灌区之一。

田岗灌区在“75.8”特大洪水冲毁后，2005年8月水利部农发办【2005】10号文件批复建设，2008年通水运行，并相继进行了田间配套工程建设。渠首设计引水流量9立方米每秒，有东、西2条干渠，总长15.96千米，支渠4条，总长28.87千米，干支渠建筑物261座。渠系水利用系数为0.665，取水许可400万立方米。

多年来平均实灌面积（渠灌）2.05万亩，近年来最大实灌面积2.4万亩，年引水量234万立方米用于农业灌溉，余下用于生态补水，灌区范围内已实施多处高标准农田建设；田岗灌区是舞钢市粮、棉、蔬菜主要产区，占全市农村经济的60%以上，粮食作物主要以小麦、玉米为主，以林果、蔬菜生产为重点，灌区建成后，骨干工程及田间工程状况做到旱能灌，涝能排，为灌区农业丰收打下坚实基础。

二、灌区水资源利用及骨干工程现状

石漫滩水库与田岗水库互为姊妹库，两库蓄水是田岗灌区的灌溉水源，兴利调节计算成果:总来水量4822万立方米，灌溉用水2957万立方米，扣除蒸发渗漏损失430万立方米，仍需弃水1435万立方米，说明能够满足灌溉用水。

田岗灌区干支渠总长44.83千米，其中：东干渠3.96千米，东干一支渠7.57千米，东干二支渠10.52千米，西干渠12千米，西干一支渠6.25千米，西干二支渠4.53千米，全部采用混凝土防渗衬砌。骨干排水沟长度56千米，建筑物座数310座，渠（沟）工程及建筑物完好率达90%。田岗灌区现状干支渠道设计灌溉面积占灌区耕地面积的76.15%，灌区有效灌溉面积占灌区耕地面积的76.15%，灌区设计灌溉面积范围机电井众多，对田间工程未完善的设计灌溉面积范围的耕地进行灌溉。

三、工程管理情况

（一）灌区管理体制与运行机制

舞钢市田岗灌区运行中心是田岗灌区管理单位，属纯公益性事业单位，人员定编30人，现有在岗人数25人；灌区骨干渠系由舞钢市田岗灌区运行中心负责管理，田间工程由所在乡镇负责管理。

（二）“两费”落实及使用情况

单位人员经费实行财政全额预算管理，人员经费支出167.99万元，到位率100%。年度维养经费根据灌区工程维养实际所需费用，向财政打报告进行解决，2025年田岗灌区申请年度维修养护经费17.77万元，解决东干渠清淤所需费用。

（三）灌区标准化评价和节水型灌区创建情况

田岗灌区标准化管理工作方案制定情况：

- 组织管理方面，管理体制顺畅，管理权限明确，实行管养分离到位，岗位设置合理，人员配备基本能满足管理需要，技术工人具备岗位技能要求，实行持证上岗制度，有系统的职工培训计划，各项规章制度健全，档案管理规范。

- 安全管理方面，加强对干支渠的管理，防止对渠堤开荒取土、毁坏渠系建筑物的现象发生，加强对管理范围内批准的建设项目监督管理，保证灌区正常运行，重点水域、危险区域警示标志醒目，预防未成年人溺亡工作措施完善，防汛抗旱责任制落实、岗位责任制明确，重要险工险段有抢险应急预案，险情发现能及时准确报告给上级主管部门，抢险方案落实到位，不定时对渠道和建筑物进行隐患排查，建立安全隐患台帐，制定有安全隐患解决方案及安全生产管理制度，配有安全生产管理人员，防患于未然。

3、工程管理方面，加强灌区日常管理，定期进行运行检查、维修养护，各种记录完整、规范，工程巡护、检查制度健全，检查记录齐全、清晰、真实、规范，有灌区工程分布图，灌排工程设施完好率达90%。

4、农业节水与供用水管理

大力开展节水宣传活动，积极推广节水计划，续建配套与节水改造项目实施后，渠系水利用系数达0.665，合理制定引（用）水计划，有序进行干支渠水量调度，水量调度及时、准确，记录完整。

5、信息化管理，田岗灌区续建配套与节水改造项目完成后，干支渠及斗门全部安装计量设施，建有水闸远控设施、水闸视频监控设施、调度中心及网络通信中心，办公以及管理设施现代化水平大有提高，

6、经济管理方面，加强资金使用管理，维修养护、运行管理等经费使用规范，财务检查或审计报告中无违规违纪行为，工资能按时发放，按规定落实职工养老、失业、医疗等社会保险。

田岗灌区编制有标准化管理方案，并开展标准化管理工作，所需资料已上报等待上级评价。

通过田岗灌区续建配套与节水改造项目的实施，渠系水利用系数为0.665，灌溉水利用系数为0.603，极大地提高了灌区水量供需平衡。

四、用水管理及水价改革情况

（一）供用水管理

田岗灌区年取水许可400万立方米，由于田岗水库正在除险加固，需通过灌区排水，2025年度实际引水量456.66万立方米，用于农业灌溉234万立方米，余下用于生态用水。灌区严格根据用水定额管理、加强供用水管理和调度、渠道防渗能力提高、年节水能力显著。当年实际灌溉面积1.54万亩，其中渠灌面积1.54万亩。

（二）农业水价综合改革

田岗灌区农业水价综合改革工作开始于2023年度，2023年8月30日，舞钢市发展和改革委员会价格和收费审核专项小组审核同意，批复田岗灌区终端全成本单位水价0.20元/立方米。由于田岗灌区主要供农业用水，暂未执行水价与水费计收。

（三）灌区量测水设施设备等信息化建设和应用情况

田岗灌区信息化建设主要有干支渠及斗门全部安装计量设施，建有水闸远控设施、水闸视频监控设施、调度中心及网络通信中心，功能用于水位、流速数据采集，实现闸门开度的实时采集，动态实时监视现场的水情和工情环境，实现信息展示、查询，远程控制水量调度，为灌区用水调度、防汛抗洪等工作提供有力的支持，投资310.53万元；灌区一张图数据入库、工程上图正在逐步完善。

五、投资改造情况

舞钢市2010－2011年小型农田水利重点县建设项目，其中用于田岗灌区田间工程的建设资金共1482.14万元，建设斗农渠130.82千米, 其中渠道衬砌23.68千米，各类建筑物1376座。通过两年灌区田间工程的实施，新增恢复灌溉面积3.25万亩，改善灌溉面积6.9万亩。

舞钢市田岗灌区续建配套与节水改造项目（2021-2022年）工程总投资8027.11万元，主要建设内容有渠道工程、排水工程、渠（沟）建筑物与渠系配套设施整修工程、用水量测安装工程、管理设施建设维修工程、堤顶道路硬化及穿渠坑塘整治工程，通过项目实施，渠系水利用系数提高到0.665，可恢复灌溉面积2.91万亩，改善灌溉面积6万亩，新增节水能力116万立方米。

六、主要典型经验

- 田岗灌区续建配套与节水改造工程实施后，完成东、西干渠和4条支渠渠道整治，完成渠系建筑物的新建、重建、维修，完成8条排水沟的清淤疏浚，完善了灌排工程体系建设，提高了水资源利用率；区域内沟、塘、渠连通且常年蓄水，可形成坑塘水面约12万平方米，建设3条生态引退水渠，改善了生态环境，加大了生态体系建设，逐步发展成现代化生态灌区，使灌区范围内实现水系连通，让灌区不仅能灌溉，还能进行生态补水，充分发挥灌区效益。

- 存在问题及建议

（一）存在问题

1、管理经费不足。灌区缺乏后续资金支持，维修养护资金紧张，致使部分被损坏的渠道和水利设施无法得以修复，影响灌溉效益。

２、工程管护困难。灌区干支渠全长44.83千米，由于管理战线长，管理人员偏少，管理起来难度较大。

３、灌区工程建成后，由于没有划边定界，和周边村庄地界不清，管理难度加大，毁坏、盗窃水利设施等行为时有发生。

- （二）建议

１、对灌区渠道系统划边定界，规范灌区管理。

２、确保维修养护经费如期到位，及时修复、维护灌区出现的工程破损问题，保证灌区正常运行。

３、加强宣传力度，增强农民节水意识。防查结合，依法打击各类破坏水利工程设施的违法行为，确保灌区的正常运行。

４、加强业务培训，提高管理水平。

５、坚持建设、管理、受益相结合的原则，力争做到建管并重，使工程发挥最大效益。

八、审计等发现问题及整改

无